南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

招

标

文

件

项目名称：     网络布局升级改造工程

招标单位：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

网络布局升级改造工程

- 项目基本情况

1、项目概况：

1.1、项目名称：网络布局升级改造工程

1.2、项目概况：

随着信息化时代的飞速发展，承载信息化的硬件网络安全等硬件设施也需要同步升级，尤其是医院的网络工程建设，优化网络质量情况，优化内部网络流量，明确医院内部信息资产数量，确保医院内部的人员、设备能够连续、稳定的访问业务系统，包含医院外部的互联网访问者、病患人群能够通过互联网+医疗体验医院服务。

1.3、项目预算：165000元。

1.4、项目建设期：30天。

2、货物和工程清单明细

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 | 网络机柜12U 挂墙机柜 19英寸标准网络机柜 交换机机柜 黑 | 2 | 图腾、精致、佳瑞图 |
| 2 | PDU | 10A 8孔防雷PDU | 4 | 图腾、精致、佳瑞图 |
| 3 | 12口光纤配线架 | 机架式光纤终端盒 尾纤光缆熔接盒SC/FC/LC接口 通用光纤续接盘配线架 12口LC单模12芯 | 2 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 机架式光纤终端盒 尾纤光缆熔接盒SC/FC/LC接口 通用光纤续接盘配线架 24口LC单模24芯 | 1 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 5 | 12芯室外单模光缆 | GYTS 室外光缆铠装单模皮线光纤架空管道工程轻铠光纤线 12芯 | 1项 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 6 | 光纤尾纤 | 电信级光纤跳线尾纤ODF单元体光纤机架网线配线 1.5米LC单模12芯束状尾纤 | 96条 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 7 | 耦合器 | 电信级光纤耦合器 LC-LC 光纤适配器 | 48个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 8 | 光纤跳线 | LC-LC光纤跳线 电信级单模单芯3米 | 16条 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 1条 | 工程实施 |
| 10 | 双口面板 |  | 75个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 11 | 单口面板 |  | 75个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 12 | 电话模块 |  | 75个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 13 | 六类非屏蔽模块 |  | 160个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 14 | 六类非屏蔽网线 |  | 28箱 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 15 | 24口六类非屏蔽配线架 |  | 12个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 16 | 理线器 |  | 12个 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 17 | 六类非屏蔽跳线 1.5米 |  | 300条 | 罗格朗、德特威勒、佳瑞图 |
| 18 | UTP布线 | 网络布线 | 160条 | 工程实施 |
| 19 | UTP布线 | 机柜安装 | 2台 | 工程实施 |
| 20 | UTP布线 | 桌面端面板安装 | 150个 | 工程实施 |
| 21 | UTP布线 | 机房理线设备安装 | 1条 | 工程实施 |
| 22 | UTP布线 | 光纤布线 | 1条 | 工程实施 |
| 23 | 旧网络拆除 | 原有网络线路拆除 | 1项 | 工程实施 |
| 24 | 基础网络梳理 | 统计医院现有业务资产为准，针对进行资产梳理。梳理对象包括内外网PC主机、内外网网络设备、内外网安全设备、内外网服务器、内外网业务系统等 | 1项 | 工程实施 |
| 25 | 基础网络梳理 | 现有网络拓扑梳理，新网络拓扑架构输出（逻辑拓扑），详细物理拓扑参考设备互联表输出 | 1项 | 工程实施 |
| 26 | 基础网络梳理 | 针对现有网络设备进行基础网络设备运维培训，输出基本网络运维配置资料（交换机等基本运维操作） | 1项 | 工程实施 |
| 27 | 楼层接入交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇 | 2台 | 华为、锐捷、华三 |
| 28 | 光模块 | 千兆单模LC全双工接口SFP光模块，1310nm波长,10km传输距离,支持DDM | 20个 | 华为、锐捷、华三 |

3、投标人投标文件的编制要求：

现场递交投标文件

4、定标方法：综合评分法。

投标文件纸质版要求：投标人需提供一正二副共三本（投标文件首页应注明正本、副本字样）纸质投标文件到深圳市罗湖区建设路1092号3楼，必须密封加盖公章投递。正、副本的内容必须保持一致，如果发生正本、副本内容冲突的情况，投标文件一切内容以正本为准。

纸质投标文件接收截止时间：2022年5月 23日16:00 时。

5、质疑及答疑：

（1）潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

（2）投标人自行到现场了解，因未到现场了解情况造成的成本计算错误，投标人自行承担，具体可联系深圳市罗湖区建设路1092号3楼302室曾先生。

- 投标人资格及相关要求

1、投标人是具备履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业。

2、投标承诺书。

3、诚信声明函证明材料。

4、参加投标的供应商未被列入记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购“严重违法失信行为”记录名单；不处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人或采购代理投标截止日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳政府采购网（cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）等渠道查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、本项目不接受任何形式的联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。

- 投标人必须提交的资料

按以下顺序排放投标文件并扫描电子版上传(PDF版本)：

1、投标文件目录；

2、法人证明书及授权书；

3、投标承诺书；

4、项目报价单；

5、货物说明一览表；

6、诚信声明函证明材料；

7、有效的营业执照；

8、技术偏离表；

9、售后服务方案。

上述资料应该是最新、有效、清晰的；扫描件应与原件一致，所有资料均要加盖投标人公章（如未盖公章或印章不清晰视作不符合评分项要求）。

- 技术要求

- 根据招标人技术要求及图纸，完成后期深化设计，完备网络工程相关图纸。含原有线路的拆除及新装，按图纸要求达到设计标准。

- 信息点位需求：D（网络）、T（电话）、JF（机房），网络信息点D160个，电话点T75个，共计235个。

- 线缆及线槽材质需求：双绞线采用铜缆采用超五类非屏蔽双绞线，CMR级（高阻燃级别），标准RJ45接口，插拔次数≥750次，并提供对应的测试认证。需提供所有信息点位的FLUKE测试报告，测试合格率需达到99%以上。

- 网络设备需求：

- 配置2台楼层接入交换机，需满足48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇

- 配置20个光模块，需满足GE-LX-SM1310千兆单模LC全双工接口SFP光模块，1310nm波长,10km传输距离,支持DDM

5、    机柜技术需求：

1）机柜总数量2个，配备10A 8孔防雷PDU4个。

2）机柜尺寸采用：网络机柜12U 挂墙机柜 19英寸标准网络机柜

3）机柜颜色及表面处理：黑色、亚光细砂纹、静电粉末喷涂工艺，机柜表面颜色、质感要高雅、防腐、耐脏、不易产生划痕；机柜表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗等预处理；表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀

4）标签标识技术需求：采用圆形或长方形置于机柜前门上方或后门上方；面积≥45平方厘米；圆形标识采用双色板或亚克力材质，内容可根据甲方要求，可拆卸。长方形标识采用型材+双色板或亚克力材质，内容可根据甲方要求，标牌可拆卸。

6、     机柜走线

1）接入层网络机柜的机柜内走线采用“配线架-接入层交换机-配线架-接入层交换机”的跳线模式。跳线长度≤1.5m，中间配备理线器。

2）机柜间走线可实现灵活查找、添加，严禁直穿机柜侧板或不经桥架直接搭线。

3）机柜内跳线包含在本次工程范围内。数量不少于网络信息点总数量的105%。

7、   标签标识与维护表

1）机房侧线缆（包括配线架、交换机跳线）采用旗标，卡座侧线缆使用专业标签机的打印标签，贴于面板处。

2）线缆两端标识内容一致，编号规则清晰。双绞线编号按照2.1的第1）条规范要求。

3）竣工材料需包含详细的信息点位表。内容包括卡座面板、机房配线架、跳线编号、交换机编号、交换机端口编号等详细内容。上述信息缺少一项，即不符合验收标准。

4）电话号码跳线工程，竣工材料需提供卡座面板编号、机房配线架编号、电话号码等关键信息。

8、其他：施工后的垃圾清运工作；政府部门前期报备（如地方有要求）；施工许可、安全文明施工措施等；根据政府部门验收要求整改（如有）；各专业验收相关事宜及费用；安全文明施工措施等；根据政府部门验收要求整改（如有）；施工图纸未明确，但招标范围中已涵盖或应当涵盖的内容的零星深化设计费、施工等，并应考虑多专业同时施工及夜间赶工的施工管理、配合费用。

- 售后服务

1、技术支持

为保证服务器的正常运行，提供在线和现场技术支持的方式。

2、培训

1）免费为用户进行操作培训。

2）培训结束操作人员达到熟练操作，并能掌握及处理以下内容：

- 操作系统的安装。

- 设备的检查、调整及测试，日常维护；

- 简单的软件、硬件故障处理

3、质保期限

1）在质保期内，免费提供一切服务；

2）项目质保2年。

- 验收标准

1、乙方提出工程验收时，需提供实际工程量清单，并列明与合同附件二已标价工程量清单的具体增减数量及内容。

2、工程验收应参照工程质量验收的相关质量标准执行。

3、工程质量应当达到本合同约定的质量标准。工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据。若工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

4、乙方应建立质量保证体系，该体系应符合本合同的约定。甲方有权对体系的任何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前，乙方应根据甲方的要求向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的乙方的任何义务和职责。

- 评分信息

评标方法： 综合评分法，商务分（价格部分）满分为 60 分，资信技术分满分为 40 分

价格分计算方法：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60%*100（保留二位小数）。

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

| 1 | 价格 |  | 60分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60%*100（保留二位小数）。 |  |  |
| 2 | 案例经验 | 投标人提供近3年（以投标截止时间倒推）同类业绩案例3个。 每各案例优：3~4分；良：2分；一般：0~1分；本项最高得分10分。 | 10分 |
| 3 | 工程施工方案 | 根据投标人针对本项目技术标准及要求提出的工程施工方案（包括不限于对项目需求的理解、施工人员配备、工作流程等）进行综合评分： 优：7~8分；良：4~6分；一般：1~3分。 | 8分 |
| 3 | 安全文明施工方案 | 根据投标人针对本项目技术标准及要求提出的安全文明施工方案（包括不限于施工安全生产保证方案、安全生产措施、施工团队管理、应急处理方案等）进行综合评分： 优：5~6分；良：3~4分；一般：1~2分。 | 6分 |
| 4 | 施工质量保证 | 根据投标人针对本项目技术标准及要求提出的施工质量保证方案（包括不限于对施工质量保证体系完整具体、质量及违约责任承诺、强弱电线缆及网口网络模块材料设备的选型、工程质量保障措施、施工计划及进度安排等）进行综合评分： 优：5~6分；良：3~4分；一般：1~2分。 | 6分 |
| 5 | 项目经理 技术认证 | 根据拟派项目经理专业技术认证情况进行评审： 1）项目经理持有在有效期内的智能化系统集成项目经理认证或信息系统集成及服务项目管理人员认证，得1分； 2）项目经理持有在有效期内的安全生产考核合格证书，得1分。 3）未提供得0分。 注：需提供项目经理的相关证书扫描件，未提供或不具备上述证书，得0分； | 2分 |
| 6 | 项目经理 同类案例 | 根据投标人投入本项目的项目经理在近3年（以投标截止时间倒推）的同类项目经验情况，满分3分： 根据项目经理在近三年的同类项目经验合同个数进行排名评分，最高得3分，扣分步长为0.5分，依次递减，第N名扣减（N-1）*0.5分，最低为0分。若排名并列同视为第N名，其后按第N+1名扣减。 注：（1）“同类项目”指项目经理承接过的网络工程项目；（2）需提供《项目经理简历表》，需将相关同类项目合同经验列表阐述（包括合同名称、项目时间、合作对象、合同金额、从事岗位、证明人及其联系方式等信息），未提供得0分。 | 3分 |
| 7 | 项目团队人员 | 根据拟派施工各专业人员认证资质（电工作业、安全员、质量员等等）以及施工投入人力计划安排情况综合分析与比较： 优：4~5分；良：2~3分；一般：0~1分。 | 5分 |

- 相关文档格式

- 一、投标承诺书

本企业郑重承诺

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体的工程项目名称)的投标;

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚.

投标人：（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

日期：2022年5月  日

## 二、法定代表人（单位负责人）证明书

致：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

（姓名）现任我单位（职务名称）职务，为法定代表人（单位负责人），特此证明。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：（盖公章）

日期：   年   月   日

## 三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。其法律后果由我方承担。

委托期限：与投标有效期相同。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字/盖章）

委托代理人：（签字）

日期：   年   月   日

## 四、项目报价单

投标人： 招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 网络布线升级改造工程 |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

日期：   年   月   日

## 五、货物说明一览表

项目名称: 网络布线升级改造工程

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

日期：   年   月   日

## 六、诚信声明函证明材料

我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附信用中国及政府采购网截图：

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：   年  月  日

## 七、技术要求偏离表

投标人：　　　　　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.偏离项中填写“正”、“负”或“无”，“正”偏离或“负”偏离项，需在说明项中填写原因或偏离内容。

2. 投标人应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供货物或服务已对采购文件的技术要求做出了如实响应，并申明与采购技术要求的偏差和例外。凡投标人在本表单中没有填写或没有作出响应的，或偏离表虽有填写，但与投标文件其他部分内容描述存在不一致，导致评标委员会无法判断其是否满足采购要求的，视为投标人该项未响应，按负偏离扣分处理。

3. 采购文件中有具体参数要求的指标，投标人应当提供所投内容的具体参数值。

投标人：（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

日期：年月日